Общество с ограниченной ответственностью

«Мастерская генеральных планов»

П Р О Е К Т

Планировки территории

Дачного объединения (дачного некоммерческого партнерства) «Земляничная поляна»

Большемокринского сельсовета  Кстовского района

Нижегородской области

Том

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2012 г.

Экз. № 1

Экз. № _______

П Р О Е К Т

Планировки территории Дачного объединения (ДНП)

«Земляничная поляна» Большемокринского сельсовета Кстовского района Нижегородской области

Том

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Стадия:      Проект организации и застройки

Заказчик:  ООО «Земляничная поляна»

2012г.

Заказ № 16

| Руководитель проекта |  | Н.А. Валуйская |
| --- | --- | --- |

г. Нижний  Новгород

2012 г.

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Материал использования | Кол-во экз. | Секрет- ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка. Том | Переплет | 3 | н/с |  |
| 2. | Графические материалы проекта. Демонстрационные чертежи | Бумага компьютерная графика | 3 | -«- | Не секретно |

ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Масштаб | Материал использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Схема размещения (ситуационный план) территории дачного объединения в сельском поселении. | 1:10000 | Компьютерная графика, бумага | Материалы по обоснованию |
| 2. | Схема современного использования территории (опорный план). Схема инженерной подготовки территории. | 1:2000 | -«- | Материалы по обоснованию |
| 3. | Основной чертеж проекта планировки | 1:2000 |  | Утверждаемая часть |
| 4. | Схема вертикальной планировки территории. | 1:2000 | -«- | Материалы по обоснованию |
| 5. | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |  | Материалы по обоснованию |
| 6. | Схема развития объектов и сетей водоснабжения и бытовой канализации, тепло-газоснабжения и электроснабжения. | 1:2000 | -«- | Утверждаемая часть |

ТОМ

Пояснительная  записка

Оглавление:

| Главы раздела | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 1 |
| Глава I |  | 7 |
| I.1. I.2. | Особенности размещения дачного объединения в сельском поселении Природно-климатические условия | 7 |
| Глава II | Современное использование проектируемой территории | 11 |
| Глава III | Проектная организация территории. | 12 |
| III.1. | Планировочное решение |  |
| III.2. | Жилой фонд, учреждения обслуживания | 16 |
| Глава IV | Инженерная инфраструктура | 18 |
| IV.1. | Водоснабжение | 18 |
| IV.2. | Канализация | 19 |
| IV.3. | Теплоснабжение | 21 |
| IV.4. | Газоснабжение | 23 |
| IV.5. | Электроснабжение | 24 |
| Глава V | Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Введение | 26 |
| V.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории | 28 |
| V.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна | 29 |
|  | 2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха |  |
|  | 2.2. Источники загрязнения 2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон |  |
|  | 2.4. Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха |  |
| V.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод | 31 |
|  | 3.1. Оценка состояния водных объектов 3.2. Водоохранные зоны водных объектов 3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 3.4 Защита от затопления паводковыми водами |  |
| V.4. | Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта 4.1. Характеристика зеленого фонда | 40 |
| V.5. | Оценка состояния и мероприятия по охране почв | 41 |
| V.6. | Оценка влияния физических факторов на окружающую среду | 43 |
|  | 6.1. Шум |  |
| 1 | 2 |  |
| V.7. | Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов | 43 |
|  | 7.1. Кладбища |  |
| V.8. | Санитарная очистка территории | 44 |
|  | 8.1. Бытовые отходы |  |
| V.9. | Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка | 47 |
| V.10. | Экологическое зонирование территории | 51 |
| V.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды | 52 |
| Глава VI | Технико-экономические показатели | 56 |
|  | Приложения: |  |
| - | Компьютерная иллюстрация чертежей; |  |
| - | Задание на разработку проекта; |  |
| - | Технические возможности на разработку проекта; |  |
| - | Документы по согласованию проекта. |  |

Введение

Проект планировки территории дачного объединения «Земляничная поляна», расположенного северо-западнее д.Новая Деревня Кстовского района Нижегородской области разработан мастерской генеральных планов. Заказчик проекта – ООО УК «Земляничная поляна»

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации статья 2 (по состоянию на 01.03.2011г.); |
| --- | --- |
| - | СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (актуализированная редакция 2011г.); |
| - | СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан» ; |
| - | СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция) СП 42.13330.2011; |
| - | ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий, нормы проектирования ПУЭ; |
| - | СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения; |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации; |
| - | Водного кодекса Российской Федерации. |
| - | Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» |

Разработка проекта на I очередь строительства 2020 год.

Глава  I

I.1. Особенности  размещения  дачного объединения «Земляничная поляна» в  сельском  поселении

Территория проектирования  дачного объединения «Земляничная поляна» Кстовского района Нижегородской области  расположена:  в северной части сельского поселения, в  1,5 км от границы районного центра г.Кстово, в 2,5 км от с.Большое Мокрое – центра сельского поселения, в 0,5 км  с северо-западу от  н.п.Новая деревня.

Дачное объединение расположено на левом берегу реки Кудьмы. Находясь в непосредственной близости от курортного поселка «Зеленый город» (Городской округ г.Нижний Новгород), районного центра городского поселения МО г.Кстово – дачное объединение испытывает их влияние, являясь пригородной зоной, привлекательной территорией для размещения дач граждан, территорией имеющей богатые природные ресурсы для отдыха людей (живописный рельеф поймы р.Кудьмы, лесные массивы).

Непосредственно территория проектирования граничит:

| - | с севера – с курортным поселком «Зеленный город, Городской округ г. Нижний Новгород; |
| --- | --- |
| - | с востока, запада, юга – с землями сельскохозяйственного назначения(поймы реки Кудьмы; |

I.2.  Природно-климатические  условия

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кстов- ский район | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная t июля=+37°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Проектируемая территория находится в зоне достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений ветра (%) | год июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) |  | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (Кстовский  район)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

Глава  II

CОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория размещения дачного объединения в настоящее время представляет собой земли сельскохозяйственного назначения , имеющие относительно ровный рельеф с уклоном в сторону р. Кудьмы

Участок размещения дачного объединения имеет компактную планировку, он ограничен с севера лесом (земли лесного фонда), с запада востока, юга – извилистой рекой Кудьмой, вплотную примыкающей  к территории проектирования.

Въезд на участок будет осуществляться с юга, по асфальтированной дороге, далее вдоль южной границы д. Новая Деревня и пересекая пойму р. Кудьма через мост дорога проходит до дачного объединения. Дополнительно может осуществляться въезд с северной части существующей дороги со стороны б/о «Кудьма».

Глава  III

ПРОЕКТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

III.1. Планировочное  решение

Основной задачей планировочной организации территории является обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления потенциальных возможностей и рационального использования земель и других имеющихся ресурсов на основе сохранения экологического баланса и улучшения окружающей среды.

Проектируемая территория делится на: кварталы дачных (индивидуальных) участков, территорию общего пользования (к которой относятся земли занятые дорогами, улицами, проездами(в пределах красных линий)), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования.

Каждый квартал дачного объединения разбит на несколько индивидуальных участков, площадью от 900 м2 до 3500 м2 в среднем 1500 м2 каждый.

На дачных участках выделены следующие основные зоны:

| - | жилья; |
| --- | --- |
| - | санитарно-инженерных устройств; |
| - | сада, огорода. |

Дополнительно могут выделяться различные подзоны для хозяйственно-бытовой деятельности (содержание мелкого скота и птицы, столярные работы и др.). Площадь участка принята из расчета возведения на участке дачного дома, хозяйственных построек и выращивания плодов, ягод и овощей в объеме годового потребления одной семьей. В целях наименьшего затенения садовых участков расстояние от дачного дома, хозяйственных построек и сооружений до границ соседних дачных участков, расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений принимается не менее высоты указанных строений (сооружений), измеренных от планировочной отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружения).

При группировке двух жилых строений (домов) расстояние между ними, не лимитируемое противопожарными нормами, составит 8м, так как каждый из дачных домов, согласно санитарным нормам, отстоит от границы соседнего дачного участка на 4 м. Группировка так же позволяет разместить необходимый набор хозяйственных построек с соблюдением санитарных норм и способствует увеличению площади участка, облучаемой солнцем.

Хозяйственные постройки рекомендуется располагать в глубине дачного участка и объединять в группы.

Указанные в СНиП 30-02 минимальные расстояния до границ соседних участков касаются всех строений, включая парники, навесы, стационарную емкость для воды, навес (гараж) для автомобиля, погреб, уборную, баню, сауну и др.

На территории дачного участка не допускается устройство пасеки а также компостных устройств.

Жилые строения или жилые дома проектируются (возводятся) с различной объемно-планировочной структурой. Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба. Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба – не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).

Объемно-планировочные и конструктивные решения домов, возводимых на территории дачного объединения граждан рассчитаны, спроектированы и выполнены для сезонного и постоянного проживания в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Жилой дом отстоит от красной линии улиц не менее, чем на 8 м, от красной линии проездов – не менее, чем на 8 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов принято 8 м. Для земельных участков имеющих выход к реке дом может отстоять от красных линий проездов не менее, чем на 4 м. По согласованию с правлением дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться ближе к ограде со стороны улицы или проезда, но не ближе 6 метров от границ красных линий улиц, проездов.

Минимальное расстояние до границы соседнего участка принимается от:

| - | жилого дома – 4 м; |
| --- | --- |
| - | постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; |
| - | других построек – 4 м; |
| - | стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м. |

При возведении на дачном участке хозяйственных и иных построек, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

| - | от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8; |
| --- | --- |

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

| - | дом-гараж (от дома не менее 4 м, от гаража не менее 4 м); |
| --- | --- |
| - | дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 4 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м). |

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дачному дому и хозяйственным постройкам.

На дачных участках площадью 0,15 га под строения, отмостки, дорожки и площадки с твердым покрытием следует отводить не более 30% территории.

По границе территории дачного объединения предусматривается ограждение.

Территория дачного объединения соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой, ведущей со стороны базы отдыха Кудьма. На территории дачного объединения выделена главная улица, имеющая ширину в красных линях – 20 м, жилые улицы имеют ширину – 13,5 м, проезды – 9,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 м. Ширина проезжей части улиц принимается 6,5 м, проездов – 3,5 м.

Все улицы дачного объединения обозначаются названиями (таблички с названиями вывешиваются на перекрестках). Дачные участки имеют номерные знаки.

Ограждение дачного участка должно соответствовать общему архитектурному решению поселка, быть просматриваемым, не превышать 150 см от уровня ближайшей пешеходной дорожки, а также соответствовать проекту, разработанному ООО «Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд» № 0.931-01.

На въезде на территорию дачного объединения запроектирована площадка с размещением:

| - | административного корпуса и магазина; |
| --- | --- |
| - | сооружение (здание) для хранения средств пожаротушения; |
| - | площадки для мусоросборников; |
| - | стоянки автомобилей; |

Проектируются: детские игровые площадки, универсальные спортивные площадки.

В центральной части проектируемой территории предполагается организация небольшого подцентра размещения объектов обслуживания населения.

Минимальные  противопожарные  расстояния  между  крайними  жилыми  строениями

(или домами)  и  группами  жилых  строений  (или  домов)  на  участках

|  | Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

III.2. Жилой  фонд,  учреждения  обслуживания

Участок в границах проектирования проекта планировки дачного объединения «Земляничная поляна» составляет – 47,5 га. На расчетный срок, в том числе и на I очередь строительства предлагается на данной площадке разместить  181 дом общей площадью 32,6 т.м2. Строительство будет вестись домами в среднем по 180 м2 и с земельным участком  900-3500 м2.

Динамика  дачного  строительства

(расчетный  срок / в  том числе  I  очередь  строительства)

| Наименование | Новое строительство |  | Население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т.м2 общ. пл. | Кол-во домов | (чел.) |
| Дачное объединение «Земляничная поляна» | 32,6/32,6 | 181/181 | 540/540 |

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания

Обслуживание дачного объединения сетью культурно-бытовых, торговых и социальных предприятий может быть организовано через соответствующие системы близлежащих населенных пунктов, а также с применением передвижных средств.

Новое строительство объектов общего пользования, размещаемых на территории дачного объединения «Земляничная поляна» для социального, торгового и культурно-бытового обслуживания населения приведено в таблице № 1.

Расчет необходимых учреждений обслуживания определен согласно СНиПа 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция.

Новое  строительство  учреждений  дачного  обслуживания

(на  расчетный  срок / в  том числе  I  очередь  строительства)

Таблица  № 1

| № | Наименование | Един. | Дачное объединение «Земляничная поляна» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | учреждений | измерен. | вместимость | Кубатура (т.м3) |
| 1 | Частное дошкольное учреждение | мест | 30/30 | - |
| 2 | Административно-торговое здание | м2 торг. площ. | 350,0/350,0 | 1,2/1,2 |
| 3 | Предприятие общественного питания | посад.мест. | 25/25 | 0,6/0,6 |
| 4 | Сооружение для хранения средств пожаротушения | м2 общ.пл. | 184,0/184,0 | 0,7/0,7 |
| 5 | Продовольственный и непродовольственный магазин | м2 торг. площ. | 150,0/150,0 | 0,6/0,6 |
| 6 | Многофункциональная спортивная площадка | м2 тер-рии | 3616,0/3616,0 | - |
| 7 | Многофункциональный, спортивный детский центр | объект | 1/1 | 0,7/0,7 |
| 8 | Часовня | объект | 1/1 | 0,2/0,2 |
| 9 | Зеленый амфитеатр | объект | 1/1 | - |
| 10 | Мойка | объект | 1/1 | - |
| 11 | Минигостиница | объект | 1/1 | - |

Баланс  территории

| № п/п | Наименование показателей | Размер территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  | Территория дачного объединения: |  |
| 1. | Земли индивидуальных дачных участков | 29,0 |
| 2. | Земли общего пользования всего, в том числе: | 18,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды | 7,7 |
|  | - площадки и участки объектов общего пользования | 1,4 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | 9,4 |
|  | Итого: | 47,5 |

Глава  IV

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

IV.1. Водоснабжение.

Существующее положение.

В границах разработки проекта водопроводных сетей  нет.

Проектные  предложения.

Водоснабжение дачного объединения  «Земляничная поляна» предусматривается от существующей водопроводной линии, идущей на дом отдыха «Кудьма» к.п. Зеленый город в соответствии с письмом ОАО «Нижегородский Водоканал» № 3-4653 НВ от 10.02.2010.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению приведены в таблице IV.1.1.  Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут. на 1 человека.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного человека принимается 50 л/сут.  Полив предусматривается из поверхностных водоисточников.

Расход воды на наружное пожаротушение  дачного объединения составит 10 л/сек. согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, а также из пожарных резервуаров и водоемов.     Расчетные расходы воды  приведены в таблице  IV.1.2.

Проектом  предлагается :

| - | подключение дачного объединения «Земляничная поляна» к существующей водопроводной линии, идущей на дом отдыха «Кудьма» к.п. Зеленый город; |
| --- | --- |
| - | организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения. |

Трассы водопроводных линий приведены на «Схеме развития объектов и сетей водоснабжения, бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения».

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению

Таблица IV.1.1

| Наименование | Един. измерен. | ### Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1. Строительство водопроводных сетей (в границах проектирования). | км | 6.05 |
| 2. Строительство водопроводных сетей (за границами проектирования). | км | 0.62 |
| Итого: |  | 6.67 |

Расчетные расходы воды

Таблица IV.1. 2

| Наименование | Численность дачников чел. | Норма водопотреб-ления л/сут.на 1 чел. | Максимально суточный расход м.куб./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дачное объединение «Земляничная поляна» |  |  |  |
| - новое строительство | 540 | 200 | 129.60 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 6.48 |
| - противопожарный расход |  |  | 108.00 |
| Итого: |  |  | 244.08 |
| - полив |  |  | 27.00 |

IV. 2. Канализация.

Существующее положение

По проектируемой территории проходят напорные коллекторы бытовой канализации от к.п. Зеленый город.

Проектные предложения.

Отведение сточных вод на проектируемой территории проектом предлагается на локальные очистные сооружения, расположенные на каждом индивидуальном участке с дальнейшим использованием очищенной воды на полив или отводом в пониженное место в соответствии с СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Нормы водоотведения приняты в соответствии со  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».  Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице  IV.2.2.

Расчетные расходы сточных вод

Таблица IV. 2.2.

| Наименование | Численность дачников чел. | Норма водопотреб-ления л/сут.на 1 чел. | Максимально суточный расход м.куб./сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дачное объединение «Земляничная поляна» |  |  |  |
| - новое строительство | 540 | 200 | 129.60 |
| - неучтенные расходы 5% |  |  | 6.48 |
| Итого: |  |  | 136.08 |

Поверхностный сток с территории дачного объединения   проектом предлагается   отводить открытым способом – по лоткам проезжей части с дальнейшей очисткой на локальных  очистных  сооружениях перед выпусками на  рельеф или в водоем.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

-  организация регулярной уборки территории;

-  проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

Ориентировочные объемы работ по дождевой канализации

Таблица IV.2.3.

| Наименование | Един. измерен. | ### Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1. Строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока. | шт. | 3 |

Технико-экономические  показатели (ДНП «Земляничная поляна»)

|  | Показатели | Един. изм. | Исх. Год | I очер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Водоснабжение Водопотребление Протяженность сетей | тыс.м3/сут км | - - | 0.271 6.67 |

IV.3 Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение

Существующее   положение

На проектируемой территории централизованное теплоснабжение отсутствует.

Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Согласно пункту 8.9 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводчиских (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 30-02-97*, в отапливаемых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от автономных систем.

I Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

Проектируемый индивидуальный жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

- для многофункционального, спортивного детского центра – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99  мощностью 0,16 МВт;

- для часовни – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99  мощностью 0,09 МВт;

- для магазина и предприятия общественного питания – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-244  мощностью 0,4 МВт;

- для административно- торгового здания – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,06 МВт.

Типы котельных и место их размещения будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С)

- продолжительность отопительного периода (212 суток).

Тепловая мощность на новое строительство составляет 4,73 МВт.

Расходы тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное решение по тепловым сетям

Магистральные тепловые сети не предусматриваются.

В результате предложенной схемы теплоснабжения объем работ на расчетный срок строительства составит:

Ориентировочный объем строительства

Таблица IV.3.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование индивидуальных жилых домов котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT или другими марками котлов | Ед. | 180 |
| 2. | Строительство для многофункционального, спортивного детского центра котельной мощностью 0,16 МВт | Ед. | 1 |
| 3. | Строительство для магазина и предприятия общественного питания котельной мощностью 0,4 МВт | Ед. | 1 |
| 4. | Строительство для часовни котельной мощностью 0,09 МВт | Ед. | 1 |
| 5. | Строительство для административно-торгового здания котельной мощностью 0,06 МВт | Ед. | 1 |

IV.4 Газоснабжение

Существующее положение

На проектируемой территории газоснабжение отсутствует.

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

Согласно пункту 8.9 СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводчиских (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 30-02-97*, газоснабжение домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей.

Согласно техническим условиям  ОАО «Нижегородоблгаз» № 04/21-162 от 29 декабря 2010 г. газификация ООО УК «Земляничная поляна» будет осуществляться от существующего газопровода высокого давления на с. Большое Мокрое, д. Чаглава.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 г и пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №4 тех же норм.

Общий расход газа на жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения составит 1738,4 тыс. м3/год, в том числе на пищеприготовление 178,2 тыс. м3/год.

Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Для газоснабжения дачного объединения «Земляничная поляна» проектируются газопроводы высокого давления Р=0,6 МПа с установкой  ГРПБ. Все газопроводы должны быть проложены в подземном исполнении и где не имеется возможность в надземном исполнении.

Погонаж новых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа составит около 3,1 км от точки врезки. Газ используется на пищеприготовление, приготовление горячей воды, на отопление.

В результате предложенной схемы газоснабжения объемы составит:

Таблица IV.4.1

| № п/п | Наименова-ние работ | Ед. из. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство газопроводов Р=0,6 МПа | км | 3,1 |
| 3. | Строительство ГРПБ | ед. | 1 |

IV.5. Электроснабжение

В настоящее время территория проектируемой застройки оборудована трансформаторными подстанциями напряжением 6 кВ в количестве 3 шт. ТП-6/0,4 кВ к энергосистеме филиала «Нижновэнерго» не подключены.

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта планировки выполнены на основании эскиза застройки, в соответствии с техническими условиями филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья (ТУ № 21/25-32-141) и с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются объекты дачного строительства, соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное освещение.

Расчет нагрузок по новому дачному строительству выполнен в соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дачу, в зависимости от количества проектируемых дач:

- СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.

Проект выполнен с учётом требований СП 53.13330.2011, «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», 2011г.

По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Потребители проектируемой застройки относятся к III категории по степени надёжности электроснабжения по ПУЭ.

Расчётная максимальная вновь подключаемая нагрузка территории составила  около 416 кВт.

Электроснабжение проектируемой застройки предлагается выполнить от существующей ПС-35/6 кВ Мокрое (отпайками от ЛЭП-622 и ЛЭП-605) по ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с применением изолированного провода СИП. Частично питание ТП осуществляется кабелем в земле.

Понизительная подстанция 35/6 кВ Мокрое подлежит реконструкции и техническому перевооружению с увеличением трансформаторной мощности.

Освещение магистральных улиц территории предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами с применением изолированного провода СИП.

Результирующие данные расчётных нагрузок и объёмы работ приведены в таблице ниже по тексту.

Расположение объектов электроснабжения и трасс магистральных сетей приведены на чертеже «Схема развития объектов и сетей водоснабжения, бытовой канализации, теплогазоснабжения и электроснабжения».

Таблица результирующих максимальных расчётных электрических нагрузок (вновь подключаемых), кВт

Таблица  IV.5.1

| №№ п/п | Наименование групп потребителей | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дачное строительство | 100 |
| 2 | Объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и наружное освещение | 276 |
| 3 | Неучтенные нагрузки и резерв | 40 |
|  | ИТОГО | 416 |

Объемы работ по электроснабжению

Таблица IV.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения с краткой характеристикой | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ПС-110/6 кВ Мокрое с заменой трансформаторов и расширением РУ-6 кВ | к-т | 1 |
| 2 | Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с подвеской провода СИП | км. | 1,0 |
| 3 | Строительство кабельной линии 6 кВ | км. | 0,3 |
| 4 | Освещение магистральных улиц светильниками с натриевыми лампами на ж/б опорах | км. | 5,5 |

Глава  V

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕТЯЛЬНОСТИ

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

Введение

Раздел выполнен в соответствии с:

| - | Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| --- | --- |
| - | Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Федеральным Законом от 20.12.2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями на 18.07.2011г.); |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (с изменениями на 13.03.2008г.); |
| - | Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; |
| - | Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009г. № 104 об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» (с изменениями на 26.05.2011г.) |
| - | Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (с изменениями на 1.02.2005г.); |
| - | Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.01.2009г. № 1 «Об утверждении Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»; |
| - | Распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. № 877-Р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 8.02.2011г.); |
| - | Распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.08.2006г. №591-Р «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 7.05.2009г.); |
| - | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями на 9.09.2010г.); |
| - | СанПин 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| - | СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; |
| - | СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; |
| - | СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28.06.2010г.); |
| - | СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; |
| - | СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями на 25.04.2007г.); |
| - | СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; |
| - | СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих и радиотехнических объектов» (с изменениями на 19.12.2007г.); |
| - | СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; |
| - | ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»; |
| - | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| - | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; |
| - | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (с изменениями на 19.07.2011г.); |
| - | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; |
| - | СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| - | СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; |
| - | СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| - | Правилами устройства электроустановок; |
| - | Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; |
| - | Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.; |
| - | Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации, МДК 11-01.2002г.; |
| - | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, МДК 2-03.2003; |
| - | Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004; |
| - | Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агромелиоративных и других земляных работ; |
| - | Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№ 372 от 16.05.2000г.). |

V.1. Анализ  экологических  проблем

и  природных особенностей территории

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  населения, с одной стороны и охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого муниципального образования.

Анализ сложившейся экологической обстановки на проектируемой территории выполнялся с учетом различных факторов:

| - | компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ресурсы; |
| --- | --- |
| - | антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, загрязненность поверхностных, грунтовых вод и почвенно-растительного покрова; уровень электромагнитного поля; |
| - | климатических факторов. |

При анализе общеэкологической ситуации на проектируемой территории можно выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:

| - | наличие территории затопления паводковыми водами; |
| --- | --- |

V.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия

по  улучшению  воздушного  бассейна

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В настоящее время стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на проектируемой территории отсутствуют.

Расчетные значения фоновых концентраций для застроенных терририй, полученные на основании наблюдений на территории России, по сведениям Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в таблице №1 «Фоновые концентрации загрязняющих веществ».

Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе деревни в пределах нормы.

2.2. Источники загрязнения

Предприятия

В настоящее время на проектируемой территории предприятия отсутствуют.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица №1

| № п/п | Период наблюдений | Наименование ингредиентов | Значения фоновых концентраций (ПДК) | № документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1996 – 2000г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,038 0,15 0,4 | № 14-42/473 |
| 2. | 1999 – 2003г.г. Расчетные значения для населенных пунктов, полученные на основании наблюдений на территории России | Взвешенные вещества Диоксид серы Диоксид азота Оксид углерода | 0,4 0,03 0,25 0,3 | № 14-42/259 от 02.06.06г. № 14-42/263 от 02.06.06г. |

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

В настоящее время в границах проектирования отсутствуют объекты, требующие организации санитарно-защитных зон. Проекты санитарно-защитных зон для предприятий, расположенных на территории г.Кстово за границами проектирования и на территории Большемокринского сельсовета, отсутствуют.

2.4. Проектные  предложения

по  охране  атмосферного  воздуха

Проектом предлагается на I очередь строительства:

| - | новые котельные запроектировать в соответствии с требованиями р.7.1.1. примечаний №1, №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, п.3.5* СНиП 2.07.01-89* с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| --- | --- |
| - | посадка вдоль автодорог и улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0.1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | размещение объектов в границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха; |
| - | правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований; |
| - |  |

V.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Список водных объектов в границах проектирования приведен в таблице №2. Лабораторный контроль за качеством воды в р.Кудьма, расположенная в районе дачного объединения «Земляничная поляна», не осуществляется. Источниками загрязнения поверхностных водоемов на проектируемой территории являются неканализованное жилье и огороды.

Для охраны водоемов от загрязнения проектом предусматривается.

| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод; |
| --- | --- |
| - | канализование деревни, дачного объединения; |
| - | ликвидация несанкционированных свалок; |
| - | организация сбора и утилизации ТБО с проектируемой территории; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов на проектируемой территории по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра; |
| - | организация санкционированных мест отдыха и купания. |

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на проектируемой территории приняты согласно cт. 65 Водного Кодекса от 3.06.2006г. № 74-ФЗ  и приведены в таблице №2.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

| - | использование сточных вод для удобрения почв; |
| --- | --- |
| - | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |
| - | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |
| - | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

| - | распашка земель; |
| --- | --- |
| - | размещение отвалов размываемых грунтов; |
| - | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

| - | 30м для обратного и нулевого уклона; |
| --- | --- |
| - | 40м для уклона до 30; |
| - | 50м для уклона 30 и более. |

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Вокруг водных объектов на территории муниципального образования устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км, составляет 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Список  водных  объектов  на  проектируемой территории

Таблица  № 2

| № п/п | Наименование водотока, водоема | Куда впадает, где расположено? | Длина, км (для водотоков), площадь зеркала, кв.км (для водоемов) | Ширина водо-охранной зоны в метрах | Ширина прибрежной защитной полосы в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки на проектируемой территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Кудьма | Волга | 144 | 200 | Совпадает с парапетом набережной |
| Пруды, озера на проектируемой территории |  |  |  |  |  |
| 2. | Пруды, озера б/н |  | <0.5 | - | 40-50 |

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

| - | организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос от водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006г. №74-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | оборудование централизованной канализацией проектируемую территорию; |
| - | обеспечение локальной очистки сточных вод на проектируемых предприятиях; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | запрещение применения ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных водоемов необходимо:

| - | строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| --- | --- |
| - | обеспечение эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | соблюдение границ водоохранных зон; |
| - | обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ; |
| - | организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; |
| - | запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота, применение удобрений, размещения садово-огородных участков |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов. |

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

Граница округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского месторождения лечебных грязей минеральных источников нанесена на чертеже «Схема современного использования территории. Схема ограничений использования территории» согласно «Технологической схемы разработки месторождения минеральных вод для санатория им.ВЦСПС Горьковской области», выполненной проектным институтом «Курортпроект» г.Москва в 1989 году.

Граница II зоны санитарной охраны (зона ограничения) минеральных источников не попадает на проектируемую территорию.

В границах округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского месторождения лечебных грязей на проектируемой территории отсутствуют источники загрязнения:

Проектом предусматривается:

| - | предусмотреть разработку проектов ЗСО для действующих и перспективных источников централизованного водоснабжения, с последующим выполнением всех мероприятий на территории поясов ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»; |
| --- | --- |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества, как по химическим, так и по микробиологическим показателям в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| - | соблюдение комплекса режимных мероприятий в II-III поясах ЗСО источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02; |
| - | предусмотреть строительство установок по умягчению воды до нормативных показателей, оборудования современных обеззараживающих установок (бактерицидные УФ-облучатели воды); |
| - | организация санитарной охраны магистральных водоводов обеспечением санитарно-защитной полосы шириной 10-20м в зависимости от диаметра водовода и наличия грунтовых вод. |

Проектные решения по источнику водоснабжения в границах проектирования см. раздел «Водоснабжение».

Для охраны минеральных источников, расположенных на территории курорта «Зеленый город», от загрязнения необходимо:

| - | соблюдение Федерального Закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятого Государственной Думой 27.01.95г. |
| --- | --- |
| - | 3.4. Защита от затопления паводковыми водами В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой территории или ее обвалованием. В случае возникновения необходимости строительства на затопляемой территории, необходимо предусматривать подсыпку территории. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет для территорий, подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. Институтом «Нижегородагроводпроект» на участке реки Кудьмы от водосливной плотины, расположенной выше д.Новая Деревня, до железнодорожного моста в районе д.Зелецино (48,158,6 км от устья) выполнены инженерно-гидрологические изыскания (см. л.3) с целью изучения современного состояния и оценки возможных изменений гидрологического (уровенного и скоростного) режима реки на участке строительства коттеджных поселков в районе д.Новая Деревня Кстовского района. На момент проведения работ выяснилось, что левобережная пойма на значительном расстоянии застроена. При застройке территории на правобережной пойме, возможно повышение уровня воды р.Кудьмы в период прохождения паводка 1% обеспеченности, от расчетного в современных условиях. В данном проекте принята отметка подсыпки под коттеджную застройку у д.Новая Деревня не ниже 77 у западной границы площадки и 76,5 мБС у восточной границы площадки. Объем подсыпки 677 тыс.м3 на расчетный срок, в том числе на I очередь 880,1 тыс.м3 (при k=1,3). Существующую застройку предусматривается защитить от затопления 1% паводком обвалованием. В районе застройки дачного объединения «Земляничная поляна» отметка гребня дамбы обвалования от 77,6 до 77,3 мБС. На участке существующей застройки на левом берегу р.Кудьмы ниже по течению «Земляничной поляны» отметка гребня дамбы 77,30-77 мБС. Протяженность дамбы обвалования 3,0 км (I очередь). На последующих этапах проектирования, исходя из принятых архитектурно-планировочных решений, необходимо будет уточнить отметку подсыпки и отметку гребня защитных дамб на основании уточненных расчетных гидрологических характеристик. Для оптимизации пропуска половодья по рассматриваемому участку, рекомендуется существующий канал вдоль д.Новая Деревня расчистить на протяжении 2,6 км (I очередь). Берегоукрепление в пределах застраиваемой территории по большей части достаточно выполнить одерновкой или посевом трав и посадкой на отдельных участках кустарника, т.к. скорости в основном не будут превышать 0,5 м/сек, а воздействие потока кратковременно. На отдельных участках, где скорость течения увеличивается до 0,751,0 м/сек предусматривается берегоукрепление каменной наброской. |

V.4. Оценка  состояния  природного  комплекса

и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании окружающей среды. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта, обеспечивает рекреационные потребности населения, защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли, регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы, а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений представлена:

| - | зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на улицах; насаждения внутри жилой застройки); |
| --- | --- |
| - | зелеными насаждениями специального назначения (водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог); |
| - | залесенные территории; |

Характеристика  зеленых  насаждений

Зеленые насаждения на проектируемой территории находятся в удовлетворительном состоянии. Видовой состав представлен районированными насаждениями древесно-кустарниковой растительности.

Качественный состав зеленых насаждений ограниченного пользования в основном представлен плодовыми садовыми культурами – яблонями, вишнями, сливами и кустарниками, а также декоративными растениями.

Озеленение поймы р.Кудьма, в основном, представлено кустарником и группами деревьев. Состояние насаждений удовлетворительное.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений заложен принцип максимального сохранения и архитектурно-планировочного преобразования природной среды и создание новых озелененных территорий.

На расчетный срок согласно Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 7.09.2007г. №110-3 (с изменениями на 2.11.2010г.) (статья 4) система зеленых насаждений деревни будет включать:

| - | озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей (парки, сады, скверы, бульвары, набережные и другие рекреационно-природные территории); |
| --- | --- |

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог предназначены для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. Озеленение участков специального назначений вдоль дорог предусматривается с целью очищения воздуха от пыли и газов автотранспорта из пылезадерживающих и газоустойчивых пород деревьев – вяза, липы, тополя, клена.

V.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

Источниками загрязнения почв проектируемой территории могут являться: выбросы автотранспорта, бытовой мусор на приусадебных участках; мойка автомобилей в неустановленных местах и т.д.

Данные ежегодных контрольных замеров и проб химического загрязнения почв на проектируемой территории отсутствуют, так как систематических наблюдений не ведется.

Учитывая, что проектируемая площадка отводится для дачного строительства, требования к загрязнению почв таких территорий повышается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

| - | детских и общеобразовательных учреждений; |
| --- | --- |
| - | спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки; |
| - | площадок отдыха, зон рекреации; |
| - | зон санитарной охраны водоемов; |
| - | прибрежных зон; |
| - | санитарно-защитных зон. |

Неудовлетворительное состояние очистки и удаления твердых и жидких бытовых отходов с территорий приводит к микробному и паразитарному загрязнению почвы, несвоевременное удаление мусора способствует увеличению заселенности жилых территорий грызунами, являющиеся переносчиками ряда опасных заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), иерсиниоза, лептоспироза, бешенство. Эпидемиологическая обстановка в области по которым является не благополучной. Скопления мусора служат местом выплода мух, привлекают бездомных собак и кошек, птиц.

Для охраны почв проектом предусмотрены следующие основные мероприятия:

| - | организация системы утилизации бытовых отходов; |
| --- | --- |
| - | рациональное использование территорий, отчуждаемых под застройку, ускоренное освоение неудобных и бросовых земель; |
| - | инженерная подготовка территории; |
| - | внедрение эффективных антикоррозийных покрытий, посадка вдоль дорог деревьев, обладающих повышенной аккумулятивной способностью по отношению к свинцу (яблони, груши); |
| - | организация отвода дождевых вод; |
| - | канализование; |
| - | регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений; внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства; |
| - | подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности; |
| - | проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска (на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок, жилой застройки, площадок отдыха; зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон) согласно СанПиН 2.1.7.1287-03; |

Освобождение земель, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов с последующей их рекультивацией и использования для других градостроительных целей:

| - | организация регулярной санитарной уборки улицы и проездов; |
| --- | --- |
| - | организация вывоза бытового мусора специализированным автотранспортом на полигон ТБО г.Кстово; |
| - | организация посадки зеленых насаждений; |
| - | недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях; |
| - | запрещение сжигания травы, листьев, мусора и авторезины; |
| - | запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах; |
| - | соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области; |
| - | организация уборки территории путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках размером 1.5х1.5м., предназначенных для каждого приусадебного участка или для нескольких участков согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

Согласно данным «Приволжскнедра» (№ 05-00-14/194 от 21.10.2010г.) на проектируемой территории разведанных и учтенных Государственным балансом запасов полезных ископаемых не имеется.

V.6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К физическим факторам загрязнения окружающей среды относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К одним из факторов загрязнения окружающей среды относится шум на селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В результате постоянного длительного кумулятивного действия шума на человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и патологического состояния у человека.

Проектом предлагается:

| - | организация минимально-допустимых санитарных разрывов от автомобильных дорог и улиц в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |  |
| --- | --- | --- |
| - | улучшение покрытия проезжих частей автодорог; |  |
| - | посадка вдоль дорог зеленых насаждений. |  |

V.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

В настоящее время на проектируемой территории кладбищ нет.

Действующие кладбища расположены в районе д.Зелецино, с.Семеть, д.Чаглава, с.Новые Ключищи, с.Большое Мокрое (юг и запад села). Санитарно-защитная зона, равная 50м, не соблюдается у кладбища д.Зелецино и с.Большое Мокрое (запад села).

Проектом на I очередь строительства предлагается:

| - | расширение существующих кладбищ с соблюдением водоохранных зон от водоемов, водотоков и санитарно-защитной зоны, равной 50м; |
| --- | --- |
| - | организация от кладбища санитарно-защитной зоны с последующим её благоустройством и озеленением согласно проекту; |
| - | содержание и благоустройство кладбища с учетом требований СанПиН 2.1.1279-03, рекомендаций о порядке похорон и содержанию кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004; |
| - | организация санитарной очистки территорий кладбища согласно СанПиН 42-128-4690-88. |

V.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

Согласно Распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. № 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (с изменениями на 8.02.2011г.), п.7.6 табл.12 СНиП 2.07.01-89* с учетом численности дачного населения проживающие круглогодично необходимая площадь участка на полигоне ТБО составит на I очередь – 0.3га  и расчетный срок – 0.8га.

Общее количество твердых бытовых отходов в год от жилой застройки составляет:

360кг (1.8м3) x 540 чел. = 194,4т. (972м3) на расчетный срок, в т.ч. на I очередь строительства.

Таблица  № 3

| № п/п | Объекты образования ТБО | Всего кг / м3 расч.срок I очередь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частное дошкольное учреждение | 3060/15,3 3060/15,3 |
| 2 | Административно-торговое здание | 8350/76,0 8350/76,0 |
| 3 | Предприятие общественного питания | 9800/23,3 9800/23,3 |
| 5 | Продовольственный и непродовольственный магазин | 48300/268,5 48300/268,5 |
| 7 | Многофункциональный, спортивный детский центр | 3060/15,3 3060/15,3 |
| 9 | Зеленый амфитеатр | 2750/16,5 2750/16,5 |
|  | Итого: | 75320/414,9 75320/414,9 |

Расчет  количества  сухого  смета  с  твердого  покрытия  улиц  и  тротуаров

Таблица № 4

|  | Среднегодовая норма накопления сухого смета с 1 м2 твердого покрытия улиц и тротуаров, кг | Количество ТБО, т/год, при условии уборки в течении 6 мес. |
| --- | --- | --- |
| Существ. сохран. | 5 | 0 |
| Расчетный срок, в т.ч. I очередь, | 5 | 385,0 |

Общее количество ТБО в год составит на I очередь и расчетный срок строительства 654,7т.

В проекте принята планово-регулярная уборка жилых территорий, которая в целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. На территории жилых образований размещаются площадки для установки мусорных контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров. Но не более 5 шт.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора Кстовского района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в теплое время года. Удаление негабаритных отходов производится по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Для сбора мусора при ежедневном вывозе на расчетный срок (в т.ч. на I очередь) потребуется расстановка 14 евроконтейнеров при ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном удалении отходов.

Для вывоза отбросов и механизированной уборки проезжей части улиц парк машин специального назначения определен согласно СНиП и приведен в таблице №6.

Потребность в парке уборочной техники на I очередь (2020 год) и на расчетный срок (2035  год) определена с учетом потребности в уборочной технике для обслуживания существующих автодорог, магистральных и жилых улиц.

Таблица № 5

| № п/п | Вид деятельности | Парк уборочных машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок / в т.ч. I очередь |  |  |  |
|  |  | мусоровозы | уборочные | тротуароуборочные | ассенизационные |
| 1. | Вывоз ТБО | 1/1 |  |  | 1/1 |
| 2. | Уборка дорог с твердым покрытием |  | 5/5 | - |  |

Хранение спец. машин предлагается в гаражах и на базах спец. предприятий г.Кстово или при необходимости на территории вновь создаваемой коммунально-складской зоны.

Проектом предусматривается:

| - | поступление ТБО на полигон ТБО г.Кстово; |
| --- | --- |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4696-88; |
| - | ликвидация всех стихийных свалок в границах проектирования, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов; |
| - | строительство сливной станции с соблюдением 300 метровой СЗЗ (в районе существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с.Большое Мокрое, «Зеленого города») согласно примечания 4 р.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | организация содержания мест массового скопления людей в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории деревни; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке деревни в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек. |

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются на:

| - | бумага, картон; |
| --- | --- |
| - | пищевые отходы; |
| - | дерево; |
| - | металл (черный и цветной); |
| - | текстиль; |
| - | кости. |

Для организации селективного сбора ТБО на выделенных площадках необходима установка дополнительных контейнеров (изготовитель «Переработка БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов.

Для объектов нового строительства размещение площадок для контейнеров необходимо производить согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и Типовых правил санитарного содержания территорий. Организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории Нижегородской области.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов, будут собираться в металлические контейнеры, установленные на специально огороженных площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г.Кстово.

V.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В настоящее время в районе расположения проектируемой территории эпидемиологическая обстановка спокойная.

В ближайшие годы заболеваемость населения природно-очаговыми инфекциями не регистрировалась.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – наиболее распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными носителями вируса этой инфекции являются грызуны (полевая мышь, полевки). Доказана связь эпидемических вспышек ГЛПС с динамикой популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять (особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п. Места скопления грызунов представляют особую эпидемиологическую опасность. В местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инфицируют предметы внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж, овощи и другие продукты и предметы, которые могут являться факторами передачи этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и перевозке соломы, при работе с фуражом), а также при употреблении продуктов, попорченных грызунами и инфицировавших их своими выделениями. Заражение возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких как валка леса, корчевание пней, уборка лесной подстилки, расчистка площадей бульдозерами, сбор хвороста, уборка временных дачных и лагерных построек без предварительной влажной дезинфекции и др. Заболевания регистрируются на протяжении всего года. Наибольшее их число приходится на лето и осень. Летне-осенняя сезонность ГЛПС объясняется природными (рост численности грызунов – носителей вируса) и социальными факторами (размещение производственных коллективов и отдыхающих контингентов на лесной территории). Повторных заболеваний, как правило, не наблюдается, у переболевших создается стойкий иммунитет.

Клещевой энцефалит – природно-очаговая острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной человек не имеет эпидемиологического значения в распространении клещевого энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия по профилактике заражений людей клещевым энцефалитом включают в себя: организацию и проведение мер по борьбе с клещами – переносчиками клещевого энцефалита на участках территории природного очага инфекции, т.е. создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции (расчистка и благоустройство участков леса, освобождение от завалов, удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий для обитания клещей в результате производственной или хозяйственно-бытовой деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с клещами); дератизационные мероприятия, направленные на снижение численности прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают в себя обеспечение профессионально угрожаемых контингентов специальными костюмами для индивидуальной защиты и санитарно-просветительскую работу. Необходимо также проводить мероприятия по вакцинации клещевого энцефалита среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика клещевого боррелиоза аналогична мерам профилактики клещевого энцефалита.

Лептоспирозы тоже относятся к группе зоонозов с природной очаговостью. Основными источниками инфекции являются грызуны. Грызуны заражают почву и водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя сезонность и нередко связь заболевания с купанием, а также употреблением продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы, охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из случайных небольших водоемов, а также дети. Эпидемиологическая цепь в этих случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В антропогенных очагах заболевают преимущественно работники животноводческих ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом складывается из следующих звеньев: сельскохозяйственные животные – вода – человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают строгий контроль за санитарным содержанием колодцев, водоразборных колонок и других источников питьевого водоснабжения, а также за санитарным состоянием пищевых и продовольственных объектов (продовольственные склады и т.п.). Систематически должны проводиться дератизационные мероприятия: грызуно-истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места водопользования из местных открытых водоемов для питья и хозяйственных нужд населения и отдельно для купания и водопоя скота и установить систематический контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на участках, легко загрязняемых грызунами и сельскохозяйственными животными (фермы и пр.), должны быть обеспечены спецодеждой: резиновыми сапогами, перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при кишечных инфекциях.

Туляремия – природно-очаговая инфекция, переносчиками которой также являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом, независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или выделены культуры возбудителя туляремии.

В мероприятиях по профилактике заболеваний людей туляремией входит, в основном, проведение прививок. Полностью ликвидировать очаги туляремии можно лишь подвергнув энзоотичную территорию коренным биоценотическим изменениям (полная сушка болот и водоемов на больших площадях, сплошная распашка и последующее освоение крупных земельных массивов при отсутствии лесополос, оврагов).

Возникновение и распространение заболеваний малярией возможно при определенных условиях в связи с наличием искусственных водоемов в некоторых садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы, задачей которых является ликвидация или всемерное уменьшение мест выплода малярийного комара, а также создание неблагоприятных условий для жизни и развития его личинок. Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны водоемов, периодическое прокашивание травы на откосах, расчистка водоемов от кустарниковой растительности, посадка по берегам деревьев, сокращение площади анофелогенных водоемов.

Основным источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть, кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть направлено на предупреждение контакта незащищенных людей с больными животными (в процессе ухода за ними и вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает строгий государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с соблюдением режимных мер, а также учет неблагополучных по сибирской язве потенциальных очагов сибирской язвы, проведение общесанитарной профилактической работы среди населения, проживающего на территории неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой, сбором, хранением, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, активное выявление инфицированных объектов и предметов, их обезвреживание. В комплекс мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий помимо предложений по инженерной подготовке территории, мелиорации, озеленению, очистке водоемов, обеззараживанию почвы должны входить и специальные мероприятия:

| - | выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки, школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений; |
| --- | --- |
| - | проведение специальных мероприятий по оздоровлению территории (борьба с кровососущими насекомыми – клещами, комарами, мокрецами, мошками, слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); |
| - | заболоченных водоемов, уничтожение мест скопления мышевидных грызунов; предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах заражения природноочаговыми инфекциями, расчистка лесных завалов, улучшение тропиночной сети и т.д.; |
| - | в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения, недостатков очистки населенных мест от мусора, обеспечение удовлетворительного состояния канализационных сетей, оборудование на туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети. |

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:

| - | мероприятия по эффективной очистке сточных вод; |
| --- | --- |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; |
| - | при организации природных и сельских зон отдыха необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям; |
| - | оборудование в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети; |
| - | организация водоохранных зон водоемов; |
| - | организация благоустроенных зон рекреаций для населения с оборудованием пляжей. |

V.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование в границах проектирования выполнено с целью сохранения природного комплекса и обеспечения благоприятной среды обитания населения.

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю проектируемую территорию можно разделить на следующие зоны:

|  | I зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона включает: |
| --- | --- |
| - | прибрежные полосы водотоков и водоемов в зависимости от характеристики прилегающих угодий и конкретных условий; |

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водным Кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006г. (с изменениями на 27.12.2009г.), правил устройства электроустановок, СНиП 2.07.01-89*.

II зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.

Зона включает:

| - | водоохранные зоны водотоков; |
| --- | --- |
| - | санитарно-защитные зоны от транспортных и коммунально-складских объектов; |
| - | шумовые зоны от автодорог; |
| - | зоны затопления 1% паводком. |

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (с изменениями), Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (с изменениями на 27.12.2009г.);  СНиП 2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003.

III зона – градостроительного регулирования.

Зона включает территориальные зоны деревни, площадки, предлагаемые под перспективное жилищное строительство.

Режим использования зоны регламентируется “Градостроительным Кодексом РФ” от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*.

V.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории деревни необходимо выполнить следующие мероприятия:

| - | новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем водоподготовки; |
| --- | --- |
| - | посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; |
| - | размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых вклад в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0,1 ПДК в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СНиП 2.07.01-89*, МГСН 5.01-01; |
| - | размещение объектов на границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; |
| - | размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ; |
| - | организация СЗЗ от проектируемых котельных и предприятиях согласно действующего санитарного законодательства; |
| - | проектирование и строительство улиц с дорожным покрытием улучшенного качества; |
| - | размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений с соблюдением норм инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-06-2009, СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; |
| - | организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов деревни по химическому, бактериологическому факторам в рамках выполнения программ социально-гигиенического мониторинга, а также по формированию градостроительного кадастра сельсовета; |
| - | организация водоохранных зон, прибрежных защитных полос от водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ; |
| - | оборудование централизованной канализацией жилой застройки; |
| - | соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов; |
| - | организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной 20м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км; |
| - | организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10км, шириной 5м; |
| - | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах водоохранных зон при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения воды в соответствии с Водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; |
| - | закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками в порядке, установленном Правительством Российской федерации. |
| - | строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации; |
| - | обеспечение эффективно очистки сточных вод на очистных сооружениях; |
| - | запрещение в пределах прибрежных полос распашки земель и выпаса скота |
| - | устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке, расположенной в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов; |
| - | выполнение проектов на зоны санитарной охраны существующих и проектируемых источников водоснабжения; |
| - | создание единой взаимосвязанной системы зеленых насаждений общего пользования; |
| - | включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон; |
| - | предусмотреть максимальное озеленение проектируемой территории, с благоустройством рекреационных зон; |
| - | размещение территорий, предназначенных для отдыха и купания детей (пляж) согласно СанПиН 2.4.4.1204-03; |
| - | организация системы утилизации бытовых отходов; |
| - | поступление ТБО на полигон ТБО г.Кстово; |
| - | организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4696-88; |
| - | организация пляжной рекреационной зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88; |
| - | строительство контейнерных площадок для сбора ТБО и рациональное размещение их на территории сельсовета; |
| - | строительство согласно проекту специально оборудованной площадки под снегохранилище с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией; |
| - | обеспечение спецавтотранспортом по уборке сельсовета в соответствии с требованиями СНиП 2.01.77-99*; |
| - | предусмотреть комплекс мероприятий по содержанию домашних животных в соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек; |
| - | организация контроля за состоянием загрязнения почв в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; |
| - | при организации природных и сельских зон отдыха необходима оценка территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные комплексы в планировочном районе, которые наиболее опасны по каждой конкретной инфекции; |
| - | при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие инфекционные заболевания связаны с сельскохозяйственными животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям. |

Глава  VI

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | I очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория | га | 47,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| - | земли индивидуальных садовых участков | га | 29,0 |
| - | земли общего пользования | га | 18,5 |
| 2. | Население |  |  |
| - | численность дачного населения | чел | 540 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| - | жилищный фонд дачного строительства | т.м2 | 32,6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| - | Объект дошкольного учреждения | мест | 30 |
| - | Объект административно-торгового назначения | м2 торг. площ. | 350,0 |
|  | Объект общественного питания | посад.мест. | 25 |
| - | Сооружение для хранения средств пожаротушения | м2 общ.пл. | 184,0 |
| - | Объект торгового назначения | м2 торг. площ. | 150,0 |
| 5. | Инженерная инфраструктура |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение |  |  |
| - | Общий расход тепла | МВт | 4,73 |
| 5.2. | Газоснабжение |  |  |
| - | Расход природного газа | Тыс. м3/год | 1738,4 |
| - | в том числе на пищеприготовление | Тыс. м3/год | 178,2 |
| - | Протяженность газовых сетей высокого давления Р=0,6 МПа | км | 2,0 |
| 5.3. | Электроснабжение: |  |  |
| - | Протяженность линий освещения магистральных улиц | км | 3,0 |
| - | Вновь подключаемая электрическая нагрузка | кВт | 416,0 |
| 5.4. | Водоснабжение |  |  |
| - | Водопотребление | Т.м3/сут. | 0,271 |
| - | Протяженность сетей | км | 6,67 |
| 5.6. | Канализация |  |  |
| - | Общее поступление сточных вод | Т.м3/сут. | 0,136 |
| - | Протяженность сетей | - | - |